2014年造价工程师《建设工程计价》模拟题(1)

一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1 某典型工程其建筑工程造价的构成及费用有：人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费、利润、税金，分别为200万元、720万元、65万元、60万元、55万元、66万元、34万元，合计1200万元。其中人工费、材料费、机械使用费、措施费、间接费与上年度同期相比的价格指数分别为118%、120%、108%、110%、104%。则和去年同期相比，该典型工程的建筑工程造价指数为（　　）。

A．121．9%

B．120．0%

C．119．3%

D．115．9%

参考答案：D

2 关于工程造价资料的运用，下列说法中不正确的是（　　）。

A．工程造价资料作为编制固定资产投资计划的参考，可以用作建设成本分析

B．工程造价资料可以进行单位生产能力投资分析，计算公式为：单位生产能力投资=全部投资完成额(现值)／全部新增生产能力(使用能力)

C．工程造价资料是编制投资估算的重要依据

D．在制定招标控制价或施工单位投标报价的工作中，只有采用工程定额计价法，工程造价资料才可以发挥作用

参考答案：D

3 在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是房屋的（　　）。

A．层数

B．层高

C．间距

D．排列方式

参考答案：D

4 若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（　　）。

A．招标人应及时通知投标人补充填报

B．表示投标人不负责该项任务

C．表明投标人认为该分项工程数量有误需调整后再报价

D．视此项费用已在其他单价和合价中考虑

参考答案：D

5 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB

50500--2013)，关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（　　）。

A．各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担

B．对于法律法规或有关政策出台导致工程税金及规费等发生变化的风险应由发承包双方共同承担

C．5%以内的材料价格风险以及10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担

D．5%以内的材料价格风险以及5%以内的施工机械使用费风险由承包人承担

参考答案：C

6 下列关于施工图预算的编制方法不正确的是（　　）。

A．施工图预算是以单位工程为单位编制的

B．施工图预算单价法编制包括工料单价法和综合单价法

C．工料单价法按分部(分项)工程单价产生的方法不同分为预算单价法和实物法

D．综合单价法是以分部(分项)工程单价为直接工程费单价，以分部(分项)工程量乘以对应分部(分项)工程单价后的合计为单位直接工程费

参考答案：C

7 根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216》，下列属于施工变更的是

（　　）。

A．对配套工程系统的工艺调整

B．发包人要求增加的附加试验

C．对区域内基准控制点的调整

D．对实施赶工指令所做的调整

参考答案：B

8 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)的规定，已完工程及设备保护属于措施项目中的（　　）。

A．通用项目

B．建筑工程项目

C．装饰装修工程项目

D．安装工程项目

参考答案：A

9 下列工程定额体系中，不属于按照专业划分的是（　）。

A．施工定额

B．建筑及装饰工程定额

C．铁路工程定额

D．工业管道工程定额

参考答案：A

10 关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（　　）。

A．应结合市场需要确定建设规模

B．生产方法应与拟采用的原材料相适应

C．工艺流程宜具有刚性安排

D．应选择最先进的生产方法

参考答案：B

11 工程量清单计价模式下进行投标报价时，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容；②确定计算基础；③计算人工、材料、机械费用；④计算工程内容的工程量与清单单位含量；⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是（　　）。

A．①②④⑤③

B．②①④③⑤

C．①②④③⑤

D．②①④⑤③

参考答案：B

12 在竣工决算编制过程中，建设单位积累、整理竣工项目资料，以保证竣工决算的（　　），清理、核对各项账目，以保证竣工决算的（　　）。

A．及时性，完整性

B．完整性，正确性

C．合理性，及时陛

D．正确性，严谨性

参考答案：B

13 关于施工定额的说法，正确的是（　）。

A．以分项工程和结构构件为编制对象

B．是编制施工图预算的依据

C．定额水平是平均水平

D．是生产性定额

参考答案：D

14 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指（　　）。

A．投标截止期前28d

B．投标截止期前42d

C．开工日期前28d

D．开工日期前42d

参考答案：A

15 测定和编制定额时，需对施工过程进行分解。对比工作过程的特点，工序还应具有的特征是　（　　）。

A．人员编制不变

B．劳动工具不变

C．工作地点不变

D．工作时段不变

参考答案：B

16 按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据是（　　）。

A．经批准的投资估算

B．经批准的设计概算

C．经批准的施工图预算

D．经批准的工程决算

参考答案：B

17 根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价由（　　）提出。

A．承包人

B．发包人

C．原设计单位

D．监理单位

参考答案：A

18 已知进口设备货价为500万美元，美元与人民币的汇率为1：8．3，国际运费率为10％，运输保险费率为5％，银行财务费率为2％，则该进口设备的银行财务费为（　）万元。

A．10

B．83

C．96

D．12

参考答案：B

19 根据统计学一般原理，关于确定同度量因素原则的说法，正确的是（　　）。

A．质量指标指数应以报告期的质量指标作为同度量因素

B．数量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

C．质量指标指数应以报告期的数量指标作为同度量因素

D．数量指标指数应以基期的数量指标作为同度量因素

参考答案：C

20 不属于项目合理建设规模的确定方法是（　　）。

A．平均成本法

B．盈亏平衡产量分析法

C．技术水平对比法

D．生产能力平衡法

参考答案：C

21 招标人在工程量清单中提供了暂估价的材料和专业工程属于依法必须招标的，由（　　）通过招标确定材料单价与专业工程中标价。

A．承包人

B．发包人

C．招标人

D．承包人和招标人

参考答案：D

22 关于承包人工程索赔成立的基本条件，叙述不正确的是（　　）。

A．承包人已经按照工程施工合同规定的期限和程序提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料

B．索赔事件已造成了发包人直接经济损失

C．造成费用增加或工期延误的索赔事件是非承包人的原因发生的

D．索赔事件已造成了承包人工期延误

参考答案：B

23 下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（　）。

A．工程量清单计价规范

B．工程定额

C．工程量清单计量规范

D．工程承包合同文件

参考答案：B

24 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]26号文)的规定，已知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率1．5％，运输损耗率2％，则该材料的基价为（　　）万元。

A．5．085

B．5．177

C．5．618

D．5．694

参考答案：D

25 工程总承包的特点不包括（　　）。

A．合同结构简单

B．承包人积极性高

C．项目整体效果好

D．外部协调环节增多，运行成本增加

参考答案：D

26 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，下列有关分部分项工程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（　　）。

A．分部分项工程量清单项目有12位项目编码，措施项目仅9位编码

B．对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目，投标人可据实增加项目内容报价

C．分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计量单位由投标人确定

D．分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准

参考答案：B

27 已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0．2％，外贸手续费率为1．5％，关税税率为10％，增值税率为17％。若该进口设备抵岸价为586．7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（　）万元人民币。

A．406．8

B．450．0

C．456．0

D．586．7

参考答案：B

28 发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（　　）。

A．验收准备

B．预验收

C．初步验收

D．正式验收

参考答案：C

29 下列有关计日工的表述，正确的是（　　）。

A．为了解决现场发生的零星工作的计价而立

B．适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的或者因变更而产生的

C．国际上常见的标准合同条款中，大多数都未设立计日工计价机制

D．计日工适用的零星工作是指工程量清单中有相应项目的额外工作

参考答案：A

参考解析考核计日工的概念，是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。国际上常见的标准合同条款中，大多数都设立了计日工计价机制。计日工对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、施工机械台班进行计量，并按计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作。

30 在施工机械台班单价的组成和确定中，进口机械的预算价格不包括下列备选项中的（　　）。

A．机械原值

B．供销部门手续费

C．外贸手续费

D．国内运杂费

参考答案：B

31 预算定额消耗的编制方法中，其他用工是辅助基本用工消耗的工日，其不包括（　　）。

A．超运距用工

B．按劳动定额规定应增(减)计算的用工量

C．辅助用工

D．人工幅度差用工

参考答案：B

参考解析其他用工包括超运距用工、辅助用工和人工幅度差。“按劳动定额规定应增(减)计算的用工量”属于基本用工。

32 在众多的工程造价指数中，属于单项价格指数的是（　　）。

A．建设项目造价指数

B．建筑安装工程造价指数

C．设备、工(器)具价格指数

D．材料费价格指数

参考答案：D

33 某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2d，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3d；因季节大雨导致工程全面停工4d。则承包商可索赔的工期为（　　）d。

A．2

B．3

C．5

D．9

参考答案：C

参考解析该题涉及共同延误的工期赔偿，由于业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2d，隐蔽工程复检合格，可索赔工期2d；因异常恶劣天气导致工程全面停工3d，可索赔3d，因季节大雨导致工程全面停工4d，属于有经验的承包人应当预见的施工条件，不可以索赔。所以总共可索赔工期2+3=5(d)。

34 根据我国现行《建设工程施工合同示范文本》通用条款以及《建设工程工程量清单计价规范》(GB

50500--2013)的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，正确的是（　　）。

A．承包人应在确认索赔事件发生后14d内向发包人发出索赔通知

B．承包人应在发出索赔通知后14d内向发包人递交详细的索赔报告

C．发包人应在收到索赔通知28d内作出回应

D．发包人应在收到索赔报告后28d内作出答复

参考答案：D

35 根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（　　）。

A．监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约

B．建筑工程分包合同履行过程中，若由于发包人的原因导致分包人的工期延误费用增加的，分包人可向总承包人提出索赔，也可向发包人提出索赔

C．机械停工按照机械台班单价计算索赔

D．监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔

参考答案：D

36 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，建筑安装工程费用按费用构成要素划分的组成是（　）。

A．直接费+间接费+利润+税金

B．分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

C．人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费+税金

D．人工费+材料费+施工机械使用费+企业管理费+利润+规费+税金

参考答案：C

37 根据无形资产计价规定，下列内容中，一般作为无形资产入账的是（　　）。

A．自创专利权

B．自创非专利技术

C．自创商标

D．划拨土地使用权

参考答案：A

参考解析B答案如果专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账；C答案如果商标是自创的，一般不作为无形资产入账；D答案划拨土地不作为无形资产入账，故可以计入无形资产的应选A。

38 下列各项费用中属于工程建设其他费用中研究试验费的是（　）。

A．应由科技三项费用开支的项目费用

B．应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用

C．按设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用

D．应由勘察设计费或工程费用中开支的项目费用

参考答案：C

39 关于工程造价信息，下列有关造价信息资料的备选项中主要材料用量属于（　　）。

A．建设项目造价资料

B．单项工程造价资料

C．单位工程造价资料

D．其他

参考答案：C

参考解析单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日和人工费、机械台班用量和机械费以及相应的造价。

40 应用预算单价法编制施工图预算时，在套用定额单价后，紧接的工作是（　　）。

A．计算工程量

B．工料分析

C．编写编制说明

D．计算造价

参考答案：B

参考解析预算单价法编制施工图预算时，主要的工作步骤和程序是：编制前的准备工作；熟悉图样和预算定额以及单位估价表；了解施工组织设计和施工现场情况；划分工程项目和计算工程量；套单价；工料分析；计算主材费；按费用定额取费；计算汇总工程造价。

41 根据计时观测资料得知，每m2标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为3%、2%、15%。则每m3砌体(1标准砖厚砖墙)勾缝的产量定额为（　　）m3／1日。

A．8．621

B．8．772

C．9．174

D．14．493

参考答案：B

参考解析考核1m3砌体1标准砖厚砖墙的面积换算系数=1／0．24=4．17；1m3砌体1标准砖厚砖墙勾缝的基本工作时间=10×4．17=41．7(min)；工序作业时间=41．7／(1-5%)=43．8947(min)；定额时间=43．8947／(1-3%-2%-15%)=54．869(min)=0．114(工日)；产量定额=1／0．114=8．772(m3／工日)。

42 根据我国现行《建设工程施工合同(示范文本)》的相关规定，工程预付款的支付比例是（　　）。

A．建筑安装工程的预付款为合同金额的10%～30%

B．建筑工程的预付款为单项工程工作量的20%～30%

C．安装工程的预付款为合同金额的15%～20%

D．建筑工程的预付款为当年建筑工程工作量的l0%一30%

参考答案：A

43 分析工程索赔产生的原因时，下列事件中，不属于合同变更的是（　　）。

A．施工方法变更

B．设计变更

C．合同中的遗漏

D．追加某些工作

参考答案：C

参考解析在工程索赔的分类中，合同变更表现为设计变更、施工方法变更、追加或者取消某些工作、合同规定的其他变更等。

44 招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，在投标截止时间（　　）d前，招标人可以书面形式修改招标文件。

A．30

B．15

C．10

D．3

参考答案：B

参考解析招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，在投标截止时间15d前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足l5d的，相应推后投标截止时间。投标人收到修改内容后，应在规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改文件。

45 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2013)，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（　　）。

A．材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B．材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C．专业工程暂估价是指完成专业工程的建筑安装工程费

D．专业工程暂估价由专业工程承包人填写

参考答案：B

46 作为竣工决算上报有关部门审批时使用的竣工财务决算报表是（　　）。

A．建设项目交付使用资产明细表

B．大中型建设项目概况表

C．大中型建设项目竣工财务决算表

D．建设项目竣工财务决算审批表

参考答案：D

47 某建设项目工程造价为5400万元，其中建筑工程费2400万元，安装工程费900万元，设备购置费1200万元，工程建设其他费500万元，预备费250万元，流动资金800万元，则建设期贷款利息为（　）万元。

A．150

B．950

C．1200

D．2100

参考答案：A

参考解析建设期贷款利息=5400-2400-900-1200-500-250=150(万元)。

48 工程竣工决算综合反映了竣工项目（　　）的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件。

A．从开工日期到竣工交付使用为止

B．从开工日期到竣工验收之日为止

C．从筹建日期到竣工交付使用为止

D．从筹建日期到竣工验收之日为止

参考答案：C

49 确定项目生产规模的前提是项目的（　　）。

A．盈利能力

B．资金情况

C．产品市场需求状况

D．原材料、燃料

参考答案：C

50 机械台班单价的内容不包括（　　）。

A．车船使用税

B．台班折旧费

C．台班消耗量

D．台班大修理费

参考答案：C

51 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB

50500--2013)的规定进行编制的，应在开标前（　　）d向招标投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。

A．5

B．7

C．10

D．15

参考答案：A

52 预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。则该年度流动资金估算额为（　　）万元。

A．700

B．1100

C．1700

D．2100

参考答案：C

参考解析流动资金=流动资产一流动负债=(1800+500+1000+400)-(1300+700)=1700万元。

53 已知某世行项目各项数据为项目管理费500万元，开工试车费300万元，业主的行政性费用100万元，生产前费用600万元，运费和保险费150万元，地方税100万元，建设成本上升费用120万元，则该项目间接建设成本（　）万元。

A．1000

B．1500

C．1750

D．870

参考答案：C

参考解析以计算题的形式考核世界银行项目的造价构成。项目间接成本包括：①项目管理费；②开工试车费；③业主的行政性收费；④生产前费用；⑤运费和保险费；⑥地方税。在题干所列项目中，建设成本上升费属于应急费，不是间接建设成本，其余全部需要计入。500+300+100+600+150+100=1750(万元)。

54 建设工程发承包最核心的问题是（　　）。

A．合同价款的确定

B．签订合同

C．确定发承包方式

D．进行工程量计算

参考答案：A

参考解析参考教材P177。建设工程发承包最核心的问题是合同价款的确定。

55 工程计价的基本原理就在于（　）。

A．工程项目的划分

B．工程量的计算

C．项目的分解与组合

D．工程单价的确定

参考答案：C

56 根据《建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216))，下列说法正确的是（　　）。A．预付款支付的时间及额度在通用条款中约定

B．预付款抵扣完后，承包人应及时向发包人退还预付款保函

C．分包人延误付款20d以上经催告仍不付款的，承包人即可停工

D．合同解除发包人有权要求承包人支付尚未扣完的预付款

参考答案：D

参考解析①预付款支付的时间及额度在专用条款中约定；②预付款抵扣后，发包人应及时向承包人退还预付款保函。

57 下列关于项目管理规划的表述，正确的是（　　）。

A．项目管理实施规划应在开工之前由项目经理主持编制

B．项目管理规划大纲应在开工之前由投标人管理层编制

C．项目范围管理规划是项目管理实施规划编制的内容之一

D．项目管理实施规划和项目管理规划大纲均是由项目经理主持编制的

参考答案：A

58 下列不属于单位工程施工图预算的是（　　）。

A．建筑工程费

B．安装工程费

C．设备及工(器)具购置费

D．工程建设其他费

参考答案：D

参考解析单位工程施工图预算包括：建筑工程费、安装工程费、设备及工(器)具购置费。

59 下列对劳动消耗定额、机械消耗定额的理解，正确的是（　）。

A．劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额

B．机械消耗定额是指为完成一定数量的产品所规定的施工机械消耗的数量标准

C．劳动消耗定额也称为生产定额

D．机械消耗定额的主要表现形式是产量定额

参考答案：A

60 下列关于招标文件的表述，错误的是（　　）。

A．招标文件是由招标人发布的

B．招标文件的编制及其内容必须符合有关法律法规的规定

C．招标文件中提出的各项要求，对发承包双方不具有约束力

D．招标文件既是投标单位编制投标文件的依据，也是招标人与将来中标人签订工程施工合同的依据

参考答案：C

61 10m3一砖墙厚普通黏土砖(240mm × 115mm×53mm，灰缝10mm)的净用量为（　　）块。

A．5210

B．5120

C．5291

D．5752

参考答案：C

参考解析标准砖净用量=1×k/[砌体厚×(标准砖长+灰缝厚)×(标准砖厚+灰缝厚)]=[1／0．24×(0．24+0．01)×(0．053+0．01)]×1×2=529．1(块)；一砖墙厚普通黏土砖的净用量为529．1×10=5291(块)。

62 工器具及生产家具购置费的计算基数一般为（　）。

A．工程费用

B．工程建设其他费用

C．直接费

D．设备购置费

参考答案：D

63 施工作业过程中，筑路机在工作区末端调头消耗的时间应计入施工机械台班使用定额，其时间消耗的性质是（　　）。

A．不可避免的停工时间

B．不可避免的中断工作时问

C．不可避免的无负荷工作时间

D．正常负荷下的工作时间

参考答案：C

64 世界银行工程造价中的未明确项目准备金是用来（　）。

A．支付工作范围以外可能增加的项目

B．应付天灾、非正常经济情况及罢工

C．补偿估算的任何误差

D．支付那些几乎可以肯定要发生的费用

参考答案：D

参考解析未明确项目准备金不是为了支付工作范围以外可能增加的项目，不是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况，也不是用来补偿估算的任何误差，而是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用。

65 关于建设期利息的说法，正确的是（　）。

A．建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B．建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后的借款利息

C．建设期利息不包括国外借贷银行以年利率方式收取的各种管理费

D．建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

参考答案：A

参考解析建设期利息包括向国内银行和其他非银行金融机构贷款、出口信贷、外国政府贷款、国际商业银行贷款以及在境内外发行的债券等在建设期间应计的借款利息。

66 砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(240mm×115mm×53mm)的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（　　）m3。

A．0．217

B．0．222

C．0．226

D．0．231

参考答案：D

参考解析砂浆的净用量=1一砖数×砖体积=1-529

×(0．24×0．115×0．053)=0．226(m3)；砂浆消耗量=砂浆的净用量×(1+损耗率)=0．226×(1+2%)≈0．231(m3)。

67 已知报告期某单项工程造价为4000万元，其中建安工程造价2400万元，指数为1．08；设备、工(器)具费用1360万元，指数为1．02；工程建设其他费用240万元，指数为1．05。则该单项工程造价指数为（　　）。

A．1．050

B．1．057

C．1．058

D．1．150

参考答案：B

参考解析4000／(2400／1．08+1360／1．02+240／1．05)=1．057％。

68 下列属于建筑工程预算内容的是（　　）。

A．电气设备安装工程预算

B．热力设备安装工程预算

C．机械设备安装工程预算

D．采暖通风工程预算

参考答案：D

参考解析单位建筑工程预算按其工程性质分为一般土建工程预算、给排水工程预算、采暖通风工程预算，煤气工程预算，电气照明工程预算，弱电工程预算，特殊构筑物如烟囱、水塔等工程预算。

69 工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的总承包方式是（　　）。

A．设计采购施工(EPC)总承包

B．交钥匙总承包

C．阶段性总承包模式

D．工程项目管理总承包

参考答案：A

70 关于规费的计算，下列说法中正确的是（　　）。

A．规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B．规费由社会保险费和工程排污费组成

C．社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成

D．规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成

参考答案：C

71 措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是（　　）。

A．已完工程及设备保护费

B．超高施工增加费

C．大型机械设备进出场及安拆费

D．施工排水、降水费

参考答案：A

72 根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是（　　）。

A．垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息

B．施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程款

C．施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程款

D．施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

参考答案：A

参考解析该题目主要考查施工合同无效、垫资施工、施工合同解除等价款纠纷处理，是历年来常考的一个知识点。

二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

73 企业定额必须具备的特点有（　）。

A．能够体现本企业的技术优势

B．能够体现本企业的管理优势

C．其人工平均消耗高于社会平均水平

D．其机械平均消耗低于社会平均水平

E．以分项工程为对象编制

参考答案：A,B,D

参考解析考核企业定额的内容，企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的一个标志。企业定额一般应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。在工程量清单计价方式下，企业定额作为施工企业进行建设工程投标报价的计价依据，正发挥着越来越大的作用。

74 根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号文)，其他项目费包括（　）。

A．暂列金额

B．计日工

C．总承包服务费

D．特殊情况下支付的工资

E．特殊地区施工增加费

参考答案：A,B,C

75 下列有关暂列金额的表述，正确的是（　　）。

A．用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购

B．用于施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整

C．用于发生的索赔、现场签证确认等的费用

D．用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价

E．是指招标人在工程量清单中暂定但未包括在合同价款中的一笔款项

参考答案：A,B,C

76 由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付的金额包括（　　）。

A．承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用

B．发包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款

C．发包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内

D．已实施或部分实施的措施项目应付价款

E．合同中约定应由发包人承担的费用

参考答案：A,D,E

77 下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（　　）。

A．施工组织设计

B．已标价工程量清单

C．投标保证金

D．施工方案

E．拟分包项目情况表

参考答案：A,B,C,E

78 关于双方约定争议调解人进行调解的规定，叙述正确的有（　　）。

A．发承包双方应按照调解人提出的要求，给调解人提供所需要的资料、现场进入权及相应设施

B．如果发承包双方发生了争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解

C．如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书，而任何一方在收到调解书后28d内为发出表示异议的通知书，则调解书对发承包双方均具有约束力

D．发承包合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动

E．如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后30d内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由

参考答案：A,B,C,D

79 关于招标工程工程量清单与招标控制价，下列说法中正确的有（　　）。

A．安全文明施工费应当按照有关规定标准计价，不得作为竞争性费用，专业工程暂估价应包括除规费税金以外的管理费和利润等

B．招标控制价必须公布其总价而不得公布各组成部分的详细内容

C．投标报价若超过公布的招标控制价则按废标处理

D．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标控制价原则上不得超过批准的设计概算

E．招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算的3%～5%计算

参考答案：A,C,D

80 关于发包人核对竣工结算文件的规定，叙述正确的有（　　）。

A．发包人自行核对竣工结算文件的，发承包双方对复核结果无异议的，应在7d内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕

B．如果发包人或承包人对复核结果认为有误的，无异议部分办理不完全竣工结算

C．发包人经核实，认为承包人还应进一步补充资料和修改结算文件，应在28d内向承包人提出核实意见

D．发包人应在收到承包人再次提交的竣工结算文件后的28d内予以复核，并将复核结果通知承包人

E．发包人应在收到承包人提交的竣工结算文件后的42d内核对

参考答案：A,B,C,D

81 关于施工图预算的说法，正确的有（　　）。

A．施工图预算一定要结合施工图样和预算定额编制

B．施工图预算是进行“两算”对比的依据

C．综合单价法中的单价是指全费用综合单价

D．实物法能将资源消耗量和价格分开计算

E．使用预算单价法时一般需要进行工料分析

参考答案：B,D,E

参考解析综合单价法可分为全费用综合单价和清单综合单价。选项A说法过于绝对，施工图预算编制依据有：①国家、行业和地方政府有关工程建设和造价管理的法律、法规和规定；②经过批准和会审的施工图设计文件和有关标准图集；③工程地质勘察资料；④企业定额、现行建筑工程和安装工程预算定额和费用定额、单位估价表、有关费用规定等文件；⑤材料与构配件市场价格、价格指数；⑥施工组织设计或施工方案；⑦经批准的拟建项目的概算文件；⑧现行的有关设备原价及运杂费率；⑨建设场地中的自然条件和施工条件；⑩工程承包合同、招标文件。综合单价法的单价按综合内容不同，又可分为全费用综合单价和清单综合单价。

82 分部分项工程量清单中项目特征描述必须描述的内容有（　　）。

A．土壤类别

B．门窗洞口尺寸

C．管道工程中钢管的连接方式

D．混凝土构件的混凝土的强度等级

E．对混凝土构件的混凝土拌合料使用的石子种类及粒径的特征规定

参考答案：B,C,D

83 评标活动应遵循（　　）的原则。

A．公开

B．公平

C．公正

D．科学

E．择优

参考答案：B,C,D,E

84 获取国有土地使用权的出让方式包括（　）。

A．协议

B．挂牌

C．招标

D．租赁

E．拍卖

参考答案：A,B,C,E

参考解析通过出让方式取得土地使用权分竞争方式和非竞争方式，竞争方式包括招标、拍卖、挂牌，非竞争方式采用协议。

85 措施项目清单的编制依据有（　　）。

A．拟建工程的施工技术方案

B．相关的工程验收规范

C．施工承包合同

D．工程量计算规则

E．设计文件

参考答案：A,B,E

参考解析考核可以精确计算工程量的措施项目有：脚手架工程，混凝土模板及支架(支撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械进出场及安拆，施工排水、降水等。

86 编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范，验收确定的要素有（　　）。

A．项目名称

B．项目编码

C．项目特征

D．计量单位

E．工程量

参考答案：A,C,E

87 分部分项工程量清单的内容主要包括（　　）。

A．项目编码

B．项目名称

C．计量单位

D．计量规则

E．工程量

参考答案：A,B,C,E

参考解析考核分部分项工程量清单的内容，包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

88 关于工程定额的说法中，正确的有（　）。

A．人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额

B．预算定额为工程定额中的基础性定额

C．概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目

D．概算指标能够反映整个建、构筑物的人工、材料、机械台班消耗量

E．已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标

参考答案：A,C,D

89 影响建筑安装工人人工单价的因素主要有（　　）。

A．人工消耗水平

B．社会平均工资水平

C．生活消费品物价的变动

D．劳动力市场供需变化

E．社会保障和福利政策

参考答案：B,C,D,E

参考解析考核影响人工单价的因素有：①社会平均工资水平；②生活消费指数；③人工单价的组成内容；④劳动力市场供需变化；⑤政府推行的社会保障和福利政策。

90 在国际竞争性招标中，开标时应当众读出的内容包括（　　）。

A．投标人

B．投标报价

C．标段名称

D．完成工期E．质量目标

参考答案：A,B,D

91 采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件是（　　）。

A．拟建工程和概算指标中工程建设地区相同

B．拟建工程和概算指标中工程建设地点相同

C．拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同

D．拟建工程和概算指标中工程的建筑体积相差不大E．拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大

参考答案：B,C,E

参考解析在直接套用概算指标时，拟建工程符合以下条件：①拟建工程的建设地点相同和概算指标中工程建设地点相同；②拟建工程的特征、结构特征和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同；③拟建工程的建筑面积和概算指标中工程的建筑面积相差不大。

92 土地使用权出让最高年限为50年的有（　）。

A．体育用地

B．商业用地

C．文化用地

D．旅游用地

E．娱乐用地

参考答案：A,C

93 如承包人不接受发包人变更通知中的工程变更时，建议报告中包括不支持工程变更的理由，其理由包括（　　）等。

A．承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件

B．工程变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划

C．支持工程变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料等资源消耗

D．对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响

E．工程变更不符合法律、法规等有关规定

参考答案：A,D,E

参考解析如承包人不接受发包人变更通知中的工程变更时，建议报告中包括不支持工程变更的理由，其理由包括：①此工程变更不符合法律、法规等有关规定；②或承包人难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；③变更将降低工程的安全性、稳定性、实用性；④对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响。

94 关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（　　）。

A．新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的

B．计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行

C．建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊

D．土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊

E．运输设备及其他不需安装设备不计入分摊的“待摊投资”

参考答案：A,C,E

95 招标工程量清单中的其他项目清单包括（　　）。

A．总承包服务费

B．计日工

C．企业管理费

D．暂列金额

E．暂估价

参考答案：A,B,D,E

96 材料基价的组成有（　　）。

A．材料原价

B．材料运杂费

C．采购及保管费

D．检验试验费

E．材料运输损耗费

参考答案：A,B,C,E