2015年一级建造师《建筑实务》真题实战练习（四）

一、单选题

1.悬挑空调板的受力钢筋应分布置在板的( )。

A.上部

B.中部

C.底部

D.端部

【答案】A

【解析】

悬臂板在支座处产生负弯矩，受力钢筋应布置在板的上部。现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁，一般均为多跨连续梁(板)。连续粱、板的受力特点是，跨中有正弯矩，支座有负弯矩。因此，跨中按最大正弯矩计算正筋，支座按最大负弯矩计算负筋。

2.关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是(　)。

A.水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间

B.六大常用水泥的初凝时间均不得长于45分钟

C.水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化

D.水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应

【答案】C

【解析】

(一)常用水泥的技术要求

1.凝结时问

1.凝结时间

水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于l0h。

2.体积安定性

体积安定性

即所谓体积安定性不良，就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝。

3.碱骨料反应

水泥中的碱含量高时，如果配制混凝土的骨料具有碱活性，可能产生碱骨料反应，导致混凝土因不均匀膨胀而破坏。

4.其他技术要求

其他技术要求包括标准稠度用水量、水泥的细度及化学指标。水泥的细度属于选择性指标。碱含量属于选择性指标。水泥中的碱含量高时，如果配制混凝土的骨料具有碱活性，可能产生碱骨料反应，导致混凝土因不均匀膨胀而破坏。

(二)常用水泥的特性及应用

续表：

续表2：

3.根据《通用硅酸盐水泥》(GB175 )，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()。

A.初凝时间均不得短于40min

B.硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h

C.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于12h

D.除硅酸盐水泥外的其他五类水泥的终凝时间不得长于12h

【答案】B

解析：

所有水泥初凝不得短于45 min，硅酸盐水泥终凝不得长于6.5 h，其他水泥终凝不得长于 10 h。

4.基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行(　)

A.观察

B.钎探

C.轻型动力触探

D.静载试验

【答案】C

【解析】

遇到下列情况之一时，应在基坑底普遍进行轻型动力触探：

1)持力层明显不均匀;

2)浅部有软弱下卧层;

3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时;

4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。

5.基坑验槽应由()组织。

A.勘察单位项目负责人

B.设计单位项目负责人

C.施工单位项目负责人

D.总监理工程师

【答案】D

【解析】

一、验槽程序：

(1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请;

(2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。

6.适宜用于外形复杂或异形截面的混凝土构件及冬期施工的混凝土工程的常见模板

是( )。

A.组合钢模板

B.木模板

C.滑升大钢模

D.爬升钢模板

【答案】B

【解析】

木模板：优点是较适用于外形复杂或异形混凝土构件及冬期施工的混凝土工程;缺点是制作量大，木材资源浪费大等。

7.跨度8米的钢筋混凝土梁，当设计无要求时，其底模及支架拆除时的混凝土强度应大于或等于设计混凝土立方体抗压强度标准值的()。

A.50%

B.75%

C.85%

D.100%

【答案】B

解析： 底模拆除时的混凝土强度要求表

8.肋梁楼盖无粘结预应力筋的张拉顺序，设计无要求时，通常是()。

A.先张拉楼板，后张拉楼面梁

B.板中的无粘结筋须集中张拉

C.梁中的无粘结筋须同时张拉

D.先张拉楼面梁，后张拉楼板

【答案】A

解析：

无粘结预应力筋的张拉应严格按设计要求进行。通常，在预应力混凝土楼盖中的张拉顺序是先张拉楼板、后张拉楼面梁。

9.我国抗震设防的依据是( )。

A.抗震设防烈度

B.地震烈度

C.地震震级

D.基本烈度

【答案】A

【解析】

抗震设防是指房屋进行抗震设计和采用抗震措施，来达到抗震效果。抗震设防的依据是抗震设防烈度。

抗震设防的基本思想：现行抗震设计规范适用于抗震设防烈度为6、7、8、9度地区建筑工程的抗震设计、隔震、消能减震设计。抗震设防是以现有的科技水平和经济条件为前提的。以北京地区为例，抗震设防烈度为8度，超越8度的概率为l0%左右。

10.项目管理实施规划应由( )组织编制。

A.项目经理

B.项目总工程师

C.公司项目管理部门

D.公司总工程师

【答案】A

【解析】

项目管理规划应包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划两类文件。项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制;项目管理实施规划应由项目经理组织编制。

11.一般环境中，要提高混凝土结构的设计使用年限，对混凝土强度等级和水胶比的要求是(　)。

A.提高强度等级，提高水胶比

B.提高强度等级，降低水胶比

C.降低强度等级，提高水胶比

D.降低强度等级，降低水胶比

【答案】B

【解析】

从一般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度表中可以看出，要提高混凝土结构的设计使用年限，就要提高混凝土强度等级，降低水胶比。

12.建筑物需要安装具有良好的保温、隔声、防结露等性能的玻璃，应选择(　)。

A.浮法玻璃

B.钢化玻璃

C.中空玻璃

D.平板玻璃

【答案】C

【解析】

中空玻璃具有良好的保温、隔声、防结露等性能。

13.下列质量问题常见成因中，属于管理事故成因的是( )。

A.预埋件偏位

B.不均匀沉降

C.防水材料质量不合格

D.分部分项工程施工顺序不当

【答案】D

【解析】

管理事故有

1.分部分项工程施工顺序不当，造成质量问题和严重经济损失;

2.施工人员不熟悉图纸，盲目施工，致使建筑物或预埋件定位错误;

3.在施工过程中未严格按施工组织设计、方案和工序、工艺标准要求进行施工，造成经济损失;

4.对进场的材料、成品、半成品不按规定检查验收、存放、复试等，造成经济损失;

5.未尽到总包责任，导致现场出现管理混乱，进而形成一定的经济损失。

14.对施工控制网为轴线形式的建筑场地，最方便的位置放线测量方法是(　)。

A.直角坐标法

B.极坐标法

C.角度前方交会法

D.距离交会法

【答案】A

解析：

当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。用直角坐标法测定一已知点的位置时，只需要按其坐标差数量取距离和测设直角，用加减法计算即可，工作方便，并便于检查，测量精度亦较高。

15.立面或大坡面铺贴防水卷材时，应采用的施工方法是( )。

A.空铺法

B.点粘法

C.条粘法

D.满粘法

【答案】D

【解析】

立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。

16.下列流水施工参数中，不属于时间参数的是( )。

A.流水节拍

B.流水步距

C.工期

D.流水强度

【答案】D

【解析】

时间参数指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。

17.相关规范规定，脚手架主节点处两个直角扣件的中心距应在( )mm及以内。

A.100

B.120

C.150

D.180

【答案】C

【解析】

(7)主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处的两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中，离墙一端的外伸长度不应大于0.4倍的两节点的中心长度，且不应大于500mm。作业层上非主节点处的横向水平杆，最大间距不应大于纵距的1/2。

18.工程竣工验收合格之日起最多( )日内，建议单位应向当地建设行政主管部门备案。

A.7

B.15

C.30

D.90

【答案】B

【解析】

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d内，依照相关规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)对工程进行备案。

19.根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—95)，纸面石膏板属于( )建筑材料。

A.不燃性

B.难燃性

C.可燃性

D.易燃性

【答案】B

【解析】

纸面石膏板、纤维石膏板都是属于难燃性建筑材料。

20.施工组织总设计应由总承包单位( )审批。

A.负责人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.项目技术负责人

【答案】B

解析：

施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

二、多选题

21.关于石灰技术性质的说法，正确的有()。A.保水性好

B.硬化较快.强度高

C.耐水性好

D.硬化时体积收缩大E.生石灰吸湿性强

【答案】ADE

【解析】

石灰的技术性质有：

1.保水性好

2.硬化较慢、强度低

3.耐水性差

4.硬化时体积收縮大

5.生石灰吸湿性强。

22.加强多层砌体结构房屋抵抗地震力的构造措施有(　)。

A.提高砌体材料的强度

B.增大楼面结构厚度

C.设置钢筋混凝土构造柱

D.加强楼梯间的整体性

E.设置钢筋混凝土圈梁并与构造柱连接起来

【答案】CDE

【解析】

多层砌体房屋结构材料脆性大，抗拉、抗剪能力低，抵抗地震的能力差。可采取的抗震措施为：1.设置钢筋混凝土构造柱，减少墙身的破坏，并改善其抗震性能，提高延性;

2.设置钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来，增强了房屋的整体性，改善了房屋的抗震性能，提高了抗震能力;

3.加强墙体的连接，楼板和梁应有足够的支承长度和可靠连接;

4.加强楼梯间的整体性等。

23.混凝土的耐久性包括()等指标。

A.抗渗性

B.抗冻性

C.和易性

D.碳化性

E.粘结性

【答案】ABD

【解析】

混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。

和易性是另一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。影响混凝土拌合物和易性的主因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。

24.住宅室内装饰装修分户工程验收应提供的检测资料有( )。

A.门窗气密性、水密性检测报告

B.室内环境检测报告

C.绝缘电阻检测报告

D.水压试验报告

E.防雷测试报告

【答案】B、C、D、E

【解析】

住宅室内装饰装修分户工程验收应提供下列检测资料：

1)室内环境检测报告;

2)绝缘电阻检测报告;

3)水压试验报告;

4)通水、通气试验报告;

5)防雷测试报告;

6)外窗气密性、水密性检测报告。

25.工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的( )等实行全过程或若干阶段的承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.监理

【答案】A、B、C、D

【解析】

工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施

工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。

26. 绿色施工“四节-环保”中的“四节”指( )。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节水

E.节能

【答案】ABDE

【解析】

绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源(节材、节水、节能、节地)与减少对环境负面影响的施工活动。

27.锤击沉管灌注桩施工方法适用于在()中使用A.黏性土层

B.淤泥层

C.密实中粗砂层

D.淤泥质土层

E.砂砾石层

【答案】ABD

【解析】

锤击沉管灌注桩劳动强度大，要特别注意安全。该种施工方法适于黏性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。

28. 属于工程建筑安装工程费按照费用构成要素划分的有()

A. 利润

B.税金

C.其他项目费

D.规费

E.措施项目费

【答案】ABD

【解析】

建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料(包含工程设备，下同)费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。其中人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润包含在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费中。

29.下列关于防水混凝土施工缝留置技术要求的说法中，正确的有()。

A.墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上

B.拱(板)墙结合的水平施工缝，宜留在拱(板)墙接缝线以下150～300mm处

C.墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于300mm

D.垂直施工缝应避开变形缝

E.垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段

【答案】ABCE

【解析】

施工缝的留置位置应符合下列规定：

(1)柱：

宜留置在基础、楼板、梁的顶面，梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;

(2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m)，留置在板底面以下20～30mm处。当板下有梁托时，留置在梁托下部;

(3)单向板：留置在平行于板的短边的任何位置;

(4)有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中l/3范围内;

(5)墙：留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙的交接处;

(6)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。

30.造成挖方边坡大面积塌方的原因可能有( )。

A.基坑(槽)开挖坡度不够

B.土方施工机械配置不合理

C.未采取有效的降排水措施

D.边坡顶部堆载过大

E.开挖次序、方法不当

【答案】ACDE

【解析】

原因：

1)基坑(槽)开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方。

2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，造成涌砂、涌泥、涌水，内聚力降低，进而引起塌方。

3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，边坡土体承载力不足，土体失稳而塌方。

4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。

案例题

案例一：

背景资料：

某写字楼工程，地下1层，地上10层，当主体结构已基本完成时，施工企业根据实际情况，调整了装修施工组织设计文件，编制了装饰工程施工进度网络计划，经总监理工程师审核批准后组织实施。

如下图：

图2-2 工程施工网络进度计划图

在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：工作E原计划6天，由于设计变更改变了主要材料规格与材质，经总监理工程师批准，E工作计划改为9天完成，其他工作与时间执行原网络计划。

事件二：一层大厅轻钢龙骨石膏板吊顶，一盏大型水晶灯(重100kg)安装在吊顶工程的主龙骨上。

事件三：由于建设单位急于搬进写字楼办公，要求提前竣工验收，总监理工程师组织建设单位技术人员、施工单位项目经理及设计单位负责人进行了竣工验收。

问题：

(1)指出本装饰工程网络计划的关键线路(工作)，计算计划工期。

(2)指出本装饰工程实际关键线路(工作)，计算实际工期。

(3)水晶灯安装是否正确?说明理由。

(4)竣工验收是否妥当?说明理由。

案例一【解析】

(1)计划关键线路为 B→C→F→G 计划工期17天

(2)实际关键线路为 B→E→H 实际工期为19天

(3)不正确。因为根据装修工程施工技术要求，安装在吊顶工程主龙骨上的大型水晶灯属重型灯具，严禁安装在吊顶工程的龙骨上，必须增设附加吊杆。

(4)不妥当。因为竣工验收应分为三个阶段：

① 竣工验收的准备参与工程建设的各方应做好竣工验收的准备。

② 初步验收：施工单位在自检合格基础上，填写竣工工程报验单，由总监理工程师组织专业监理工程师，对工程质量进行全面检查，经检查验收合格后，由总监签署工程竣工报验单，向建设单位提出质量评估报告。

③ 正式验收：由建设单位接到监理单位的质量评估和竣工报验单后，审查符合要求即组织正式验收。

案例二

某新建图书馆工程，采用公开招标的方式，确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元，预付备料款2800万元，每月底按月支付施工进度款。竣工结算时，结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中，发生了如下事件：

事件一：建设单位自行组织招标。招标文件规定：合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时，任务个别条款不符合相关规定，要求整改后再进行招标。

事件二：合同约定主要材料按占总造价比重55%计，预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。

事件三：基坑施工时正值雨季，连续降雨致停工6天，造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨，造成停工2天，人员窝工损失1.4万元。针对上述情况，施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。

事件四：某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%，合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工，在施工结束后的下一月上报支付申请的同时，还上报了该设计变更的变更价款申请，监理工程师不批准变更价款。

事件五：种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工，建设单位对隐蔽工程质量提出异议，要求复验，施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验，经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝。

事件六：合同中约定，根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表：

问题

1.事件一中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。

2.事件二中，列式计算预付备料款的起扣点是多少万元?(精确到小数点后2位)

3.事件三中，分别判断四项索赔是否成立?并写出相应的理由。

4.事件四中，监理工程师不批准变更价款申请是否合理?并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下，变更价款应如何处理?

5.事件五中，施工单位、建设单位做法是否正确?并分别说明理由。

6.事件六中，列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元?(精确到小数点后2位)

案例二

解析：

1.事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：

1)合格投标人为本省企业不妥。理由：招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。

2)自招标文件发出之日起15 天后投标截止不妥。理由：自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20 天。

3)招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。

2.预付备料款的起扣点

=14250-2800/55%=9159.09 万元

3.事件三中，连续降雨致停工6 天，造成人员窝工损失2.2 万元，工期和费用索赔不成立。

理由：因为施工正值雨季，是一个有经验的承包商应该能够预测到风险，应该由承包商承担。

罕见特大暴雨，造成停工2 天，人员窝工损失1.4 万元，工期索赔成立，费用索赔成立。

理由：罕见特大暴雨属于不可抗力，工期可以顺延，费用由承包商自己承担。

4.事件四，监理工程师不批准变更价款是合理的。理由：工程变更发生追加合同价款的，应该在施工结束后的14 天内提出，若没有在规定的时间内提出，视为该变更不涉及工期和价款的变化。(本题从题面应该理解为超过14天了，当然假设变更施工结束是5月底，而上报支付申请是6月初，可能没有超过14天，监理不批准就是不合理的了)

合同中未约定变更价款的情况下，变更合同价款的原则：

1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;

2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;

3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

5.事件五，建设单位对隐蔽工程有异议，要求复验，施工单位不予同意，施工单位的做法不正确。理由：建设单位对隐蔽工程有权要求复验。

经现场复验后检验质量满足要求，施工单位要求补偿由此增加的费用，建设单位予以拒绝，建设单位的做法不正确。理由：经现场复验后检验质量满足要求，复验增加的费用由建设单位承担，如果造成工期损失的工期应该予以顺延。

6.事件六，经调整后的实际结算价款应为：

=14520×(0.2+0.25×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01 +0.12×0.85/0.99+1.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78)

= 14962.13 万元

案例三

某大学城工程，包括结构形式与建设规模一致的四栋单体建筑。每栋建筑面积为21000m2,地下2层，地上四层，层高4.2m,钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同约定，除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包，建设单位负责供应油漆等部分材料。

合同履行过程中，发生了下列事件：

其中：施工顺序Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ;施工过程Ⅱ与施工过程Ⅲ之间存在工艺间隔时间1周。

事件二：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给其具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给其具备资质的D施工单位组织施工。

事件三：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔，A施工单位以油漆属建设单位供应为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。

B施工单位直接向建设单位提出索赔，建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。

【问题】

1.事件一中，最适宜采用何种流水施工组织形式?除此之外，流水施工通常还有哪些基本组织形式?

2.绘制事件一中流水施工进度计划横道图，并计算其流水施工工期。

3.分别判断事件二中A施工单位，B施工单位，C施工单位之间的分包行为是否合法?并逐一说明理由。

4.分别指出事件三中的错误之处，并说明理由。

案例三【答案】：

问题1：

最适宜采用等节奏流水节拍的施工组织形式。(0.5分)此外，流水施工还有无节奏流水节拍施工组织形式(0.5分)和异节奏流水节拍施工组织形式(可以组织加快的成倍节拍流水施工)(0.5分)。

问题2、施工横道图如下(5分)

流水工期

T= (M+N-1)*K+G = (4+3-1)*2+1(0.5分)

=13周(0.5分)

问题3：①A施工单位将工程分包给B施工单位行为合法。(0.5分)

理由：因为A施工单位为总承包单位，(0.5分)A单位与建设单位签定的施工总承包合同中已约定，除主体结构外的其它工程可分包，(0.5分)且B施工单位具有相应的资质。(0.5分)

② B单位将工程分包给C单位行为违法。(0.5分)

理由：根据《建筑法》规定，分包单位将分包的工程再次分包属于违法分包。(0.5分)

③ B单位将劳务作业分包给D单位行为合法。(0.5分)

理由：根据有关规定，总承包单位和专业承包单位可以将所承担部分工程以劳务作业方式分包给具备相应资质和能力的劳务分包单位。(0.5分)D单位为具有相应资质的劳务分包单位，(0.5分)分包的工程为油漆工程，属劳务作业。(0.5分)

问题4。

(1)A施工单位认为B施工单位直接向建设单位提出索赔是错误的。(0.5分)

理由：A单位是总包单位，B单位是分包单位，分包单位对总包单位负责。(0.5分) A与B有合同关系，(0.5分)而业主与B单位无合同(0.5分)，虽然油漆是建设单位供应(0.5分)，但是不改变A、B单位的总分包关系(0.5分)。因此，B单位应向A单位索赔，A单位向业主索赔。(0.5分)

(2)B施工单位直接向建设单位提出索赔是错误的。(0.5分)

理由：分包单位的索赔应当向总包单位索赔(0.5分)

(3)建设单位拒绝索赔的理由是错误的。(0.5分)

理由：合同中约定建设单位负责供应油漆等部分材料(0.5分)，建设单位应对其购买材质负责。(0.5分)

虽然经过B施工单位(项目)的验证，但并不代表产品质量责任的转移。(0.5分)本着“谁采购谁负责”的原则，油漆出现质量问题属于采购方建设单位的责任。(0.5分)

案例四

某办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上八层，层高4.5m，工程桩采用泥浆护壁砖孔灌注桩，墙体采用普通混凝土小砌块，工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架，位于办公楼顶层的会议室，其框架柱间距为8m x 8m。项目部按照绿色施工要求，收集现场施工废水循环利用。

在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随机放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。

事件二：会议室顶板底模支撑拆除前，试验员从标准养护室取一组试件进行试验，试验强度达到设计强度的90%，项目部据此开始拆模。

事件三：因工期紧，砌块生产7天后运往工地进行砌筑，砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置，留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。

事件四：施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现：1安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;2外架立面剪刀撑间距12m，由底至顶连续设置;3电梯井口处设置活动的防护栅门，电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单

问题：

1.分别指出事件一中的不妥之处，并写出正确做法

2.事件二中，项目部的做法是否正确?说明理由，当设计无规定时，通常情况下模版拆除顺序的原则是什么?

3.针对事件三中的不妥之处，分别写出相应的正确做法。

4.事件四中，安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。

案例四参考答案

1.不妥之处：项目部完成浇灌筑的泥浆循环清孔工作后，随机放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌注，混凝土浇筑至桩顶设计标高。

正确做法：下导管之后进行二次循环清孔，混凝土浇筑超过设计标高至少0.5m。

2.不正确。

理由：式样应该再同样条件下养护后测试，框架间距为8m*8m时，强度达到75%后才能拆模。

拆模顺序为：按后支先拆、先支后拆，先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。

3.不妥之处一：砌块生产7天后运往工地进行砌筑。

正确做法：砌块应达到28天龄期再使用。不妥之处二：墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置。

正确做法：正常施工条件下，砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内

4.安全管理检查评定保证项目还应包括：安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

整改项目的做法：

(1)电梯井应设置固定的防护栅门

(2)电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。

4.安全管理检查评定保证项目还应包括：安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。

整改项目的做法：

(1)电梯井应设置固定的防护栅门

(2)电梯井内每隔两层(不大于10m)设一道安全平网进行防护。

案例五

1.背景

A建筑安装-工程公司以施工总承包的方式承接平安大厦工程施工，在征得建设单位同意后将基坑工程分包给具备相应资质条件的B建筑公司。就双方的相关责任划分，分包合同中作出如下约定：B公司对其施工范围内的工程施工总平面布置自行确定如何布置并修改;B公司负责编制施工组织设计及对施工现场的安全生产负总责。施工过程中发生如下事件：

事件一：基坑深12m,B公司编制了基坑专项施工方案，并组织包括A公司总工程师和业内其他专家共6人组成专家组，对基坑施工专项方案进行了论证，然后报监理审批后实施。

事件二：基坑采用“水泥土搅拌桩止水帷幕十灌注桩十预应力锚杆”支护体系，基坑开挖及支护过程顺利，但在地下结构施工过程中发生侧壁坍塌事故，所幸事故发生在夜间，未造成人员死亡，仅轻伤4人，直接经济损失多达1 600万元。

事件三：事故调查过程中，调查组发现基坑支护体系施工过程质量均合格。在基坑基本施工完毕，坑内出土马道最终收土时，用小型长臂挖掘机靠近坑边作业，基坑边局部承载力过大导致围护桩位移过大而坍塌。

2.问题

(1)指出分包合同中关于责任约定的错误之处，并说明理由。

(2)指出事件一中的不妥之处，并分别给出正确做法。

(3)事件二中事故属于什么等级?该等级事故的判定标准是什么?

(4)事件三中，造成基坑边坡或支护事故的原因还可能有哪些(最少列出三项)?

【案例五】解析：

(1)分包合同中责任约定不妥之处如下：

不妥之处一：由B公司自行确定施工总平面图布置及修改。

理由：“建设工程实行总承包和分包的，分包单位确需进行改变施工总平面布置活动的，应当先向总承包单位提出申请，经总承包单位同意后方可实施。

不妥之处二：B公司编制施工组织设计。

理由：“应由总包单位即A公司负责编制工程施工组织设计，分包单位即B公司在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。”

不妥之处三：B公司对施工现场安全生产负总责。

理由：“应由总包单位即A公司对施工现场的安全生产负总责。”

(2)事件一中不妥之处如下：

不妥之处一：B公司组织专家论证。

正确做法：应由总承包单位组织(即A公司组织)

不妥之处二：A公司总工程师作为专家组一员。

正确做法：专家组成员不应包含项目相关方人员。

不妥之处三：B公司报方案给监理审批。

正确做法：应由总承包单位即A公司报监理审批。

(3)根据住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号)，事件二中事故属“较大事故”

满足下列条件之一者，即可判定为较大事故：

1)事故造成3人以上10人以下死亡;

2)事故造成10人以上50人以下重伤;

3)事故造成1000万元以上5 00万元以下直接经济损失。

(4)事件三中，除背景给定的“基坑边局部承载力过大”外，造成基坑边坡或支护事故的原因还可能有：

1)支护设计不合理;

2)基坑降水措施不到位;

3)土方开挖程序不合理;

4)边坡锚杆尝试不够或预应力张力不到位;

5)锚杆孔内水泥灌浆不饱满;

6)边坡监测不到位等。